# Интерфейсные блоки

# для  лабораторных работ атомного практикума

«Комбинационное рассеяние света».

Проведена модернизация измерительной аппаратуры в двух задачах атомного практикума, целью которых является исследование явления комбинационного рассеяния света.  Данный цикл работ был вызван необходимостью замены узлов, собранных на старых ламповых схемах и вышедших из строя несколько лет назад. Возможности ремонта данной аппаратуры ограничиваются отсутствием комплектующих, выпуск которых давно прекращен. В то же время ламповые схемы, как видно из многочисленных публикаций в иностранных журналах,  несмотря на серьезные недостатки (большие размеры, энергопотребление и т.д.), до сегодняшнего дня имеют ряд областей применения, где они успешно  выдерживают конкуренцию с твердотельной электроникой и создание компактных транзисторно-микросхемных аналогов таких устройств представляет серьезные трудности.

С подобного рода проблемами пришлось столкнуться и в данной работе – так, например, разрабатываемые узлы должны были обладать не только возможностью фильтрации сильно зашумленных входных сигналов, но и иметь входное сопротивление, на несколько порядков превышающее те, с которыми  приходится сталкиваться при создании обычной приемно-усилительной аппаратуры. Для решения этих задач во входных цепях разработанных модулей были установлены специализированные усилители фирмы Analog Device, имеющие, в соответствии с фирменной документацией, входное сопротивление порядка 500 гигаом, что позволило полностью снять указанную проблему.

В результате испытаний двух комплектов изготовленных  модулей было установлено, что  спектры комбинационного излучения, выведенные  на экран компьютера, демонстрируют хороший уровень чувствительности аппаратуры  и высокую степень подавления помех.

Были проведены изменения и дополнения в унифицированной  программной оболочке, используемой также в других задачах практикума. Модификация программной оболочки была, в основном,  связана с обновлением интерфейса и включением в пакет программ цифровой фильтрации. Кроме того, при работе аппаратуры используется матобеспечение, отслеживающее и убирающее одиночные шумовые выбросы, если они появятся в результате воздействия внешних электромагнитных наводок. Обеспечена возможность различного представления данных на экране, подобно тому, как это сделано в стандартных графических пакетах.

Продуктивность работы студентов на автоматизированной установке с использованием компьютера во многом зависит от наличия программ поддержки. Отсутствие удобных хелп-программ приводит к трудностям в понимании  возможностей программного обеспечения и оборудования, что, в конечном счете, вынуждает студента снижать внимание к сущности физических процессов, изучение которых и является основной целью задач атомного практикума.

Для преодоления этих трудностей для данной лабораторной работы была написана расширенная хелп-программа, позволяющая не только получать оперативную информацию о работе с программной оболочкой, но и обеспечивающая подробное руководство действиями в среде пакетов Excel и Origin. В ряде последовательных разделов хелпа приведено детальное описание конкретных выполняемых процедур, снабженное большим количеством иллюстраций.  Студенты, выполняющие данную работу, получают, таким образом, навыки работы с широко используемыми в научной деятельности программами, что, без сомнения, повышает качество их профессиональной подготовки.

Особенностью данной задачи является то, что в ней студент выполняет обработку экспериментальных данных как программами, входящими в состав унифицированной программной оболочки Uran, так и утилитами Excel и Origin с передачей между ними промежуточных результатов и использованием уникальных возможностей той или другой программы, таких, например, как программное выделение в среде Origin отдельных спектральных компонент, имеющих гауссову форму.

Хелп-программа, находящаяся в отдельном окне, позволяет проводить все операции с данными, постоянно имея перед глазами описания выполняемых процедур. Практика показала, что студенты быстро и охотно изучают соответствующие разделы и активно используют эту методику в лабораторной работе. Изложенное выше приводит к мысли о целесообразности расширения области применения подобных методик в задачах атомного практикума.